| Système OASIS-OKAPI pour la gestion des ouvrages d’art |  |
| --- | --- |
| Présentation |  |

| Date : |  | 17 mars 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Table des matières

1.	Présentation fonctionnelle	4

1.1.	Recenser et connaître son patrimoine	4

1.2.	Décrire les ouvrages	5

1.2.1.	Identification, données administratives, géographiques	5

1.2.2.	Eléments de structure	6

1.2.3.	Equipements	7

1.2.4.	Données relatives à l’exploitation et l’environnement	8

1.2.5.	Photographies, plans, schémas et autres documents	9

1.3.	Organiser la surveillance	11

1.4.	Visiter les ouvrages	12

1.5.	Suivre l’état des ouvrages	16

1.6.	Identifier l’impact stratégique	19

1.7.	Entretenir son patrimoine	21

1.8.	Programmer les actions	23

1.9.	Piloter la réalisation des actions	26

1.10.	Restituer l’information	27

1.10.1.	Requêtes et recherches	27

1.10.2.	Fiches ouvrages, visites	28

1.10.3.	Tableaux de bord	29

1.11.	Partager les informations	31

2.	Architecture logicielle	32

2.1.	Ergonomie et utilisations	32

2.1.1.	L’utilisation d’une tablette tactile	32

2.1.2.	L’interface WEB interactive	33

2.2.	Prérequis techniques et architecture logicielle	35

2.3.	Interopérabilités avec le SIG	36

2.4.	Authentification	37

2.5.	Bureautique	37

2.6.	Gestion électronique de documents	37

# Présentation fonctionnelle

Quelque soit le type d’ouvrage, le fonctionnement de la solution logicielle OASIS-OKAPI est fondé :

sur OASIS-WEB pour :

la consultation des informations associées aux infrastructures, à leurs visites, à leurs actions, à leurs désordres

l’administration des données de recensement

la programmation et le suivi des visites et des actions

sur OKAPI pour l’acquisition des données sur le terrain

sur les outils de paramétrage pour les schémas conceptuels des données, l’édition des plans de visites, le paramétrage des types de visites et des types d’action, la gestion des utilisateurs, la gestion des contacts

sur le serveur pour la communication avec le SIG

## Recenser et connaître son patrimoine

Le recensement des infrastructures dans une base de données constitue la première étape d’une gestion systématisée.

L’ergonomie d’OASIS-OKAPI permet un recensement cartographique du patrimoine.

Tableau de bord d’un pont suspendu

Connaître les ouvrages d’une route

## Décrire les ouvrages

Mis au point avec un groupe d’utilisateurs pilotes, le formalisme de description OASIS-OKAPI répond aux besoins des gestionnaires d’ouvrages. Concis, il allège les travaux de saisie d’information. Complet, il adresse l’ensemble des besoins de gestion.

### Identification, données administratives, géographiques

Les données communes à tous les ouvrages quelle que soit la classe d’objets auquel il se rapporte (pont, mur de soutènement, PPHM, bassins, etc.) sont référencées dans le panneau général des ouvrages.

Celui-ci comprend cinq parties :

Une partie orange administrative : Nom, Identifiant (naturel), Constructeur, Année de construction, Gestionnaire, …

Une partie bleue technique : Structure, Matériau, ...

Une partie verte localisation : Voie, PR+ABS, Latitude, Longitude, ...

Une partie jaune géométrie : Longueur, Ouverture, ...

Une partie libre comprenant des champs libres

Panneau général d’un pont « tablier »

### Eléments de structure

Les éléments de la structure de chaque ouvrage sont accessibles en édition ou en consultation via un clic dans l’arborescence de son panneau Structure.

Eléments de structure d’un pont (Exemple)

| Eléments de structure d’un pont « cadre » | Eléments de structure d’un pont « buse » |
| --- | --- |
| Eléments de structure d’un mur « poids » | Eléments de structure d’un « portique » |

### Equipements

Les équipements sont attachés aux voies des ouvrages (voie portée pour les ponts, voie soutenue ou protégée pour les murs).

Ils sont accessibles en édition ou en consultation via un clic dans le panneau Equipements.

Equipements d’un pont (Exemple)

| Exemple d’équipements d’un pont | Exemple d’équipements d’un mur |
| --- | --- |

### Données relatives à l’exploitation et l’environnement

Les données relatives à l’environnement (risques naturels, contexte environnemental, ...) et à l’exploitation (capacité portante, …) de l’ouvrage sont accessibles en édition ou en consultation via un clic dans son panneau Exploitation.

### Photographies, plans, schémas et autres documents

La connaissance des ouvrages est complétée par les documents qui lui sont associés : photos, schémas, plans …

Les photos prises avec la tablette sont directement intégrées dans le logiciel au moment du téléchargement de la visite. Il n’y a pas de stockage intermédiaire.

Les photos sont rangées dans une arborescence sur le serveur selon un plan de classement prédéfini dans le paramétrage. Le rangement des photos dans l’arborescence est effectué en prenant en compte plusieurs critères selon la convenance de l’administrateur.

Les photos se rapportent à l’ouvrage, à ses composants, à ses désordres et interventions.

Toutes les photos sont capitalisées dans le logiciel dans le but de documenter les évolutions des ouvrages.

La taille des photos est limitée au moment de leur prise sur la tablette et de leur affichage dans OASIS-WEB.

Les photos :

Les schémas :

Les documents externes (conventions, rapports de visites) :

Lien vers les documents

## Organiser la surveillance

OASIS-OKAPI offre un outil flexible de planification et de suivi des visites et des moyens associés. Il favorise ainsi la qualité de la surveillance des ouvrages.

Le tableau ci-dessous montre la programmation de douze inspections détaillées à partir du tableau de propositions de visites restreint aux seules inspections détaillées et classé avec les colonnes IP/IG/Année de la dernière visite détaillée/…

Programmation des inspections détaillées

Avant leur distribution sur les tablettes, les paquets de visite sont les objets de vérification par les administrateurs du système, essentiellement la pertinence des plans de visite calculés par le système pour chacun des ouvrages en fonction de leurs caractéristiques techniques.

Les paquets sont ensuite téléchargés par chacun des utilisateurs sur leur tablette à partir du serveur.

Processus de dématérialisation des visites

Le visiteur choisit le domaine de visites

## Visiter les ouvrages

Les plans de visite établis pour chaque ouvrage sont individualisés au regard de leurs caractéristiques techniques et géométriques (ils tiennent compte de la spécificité de chaque ouvrage).

L’opérateur utilisateur de la tablette procède à un examen de l’ensemble de l’arborescence proposée et établit un état des lieux de l’ouvrage :

Notation de l’ouvrage,

Notation des parties de l’ouvrage et, dans le cas d’une visite détaillée, de ses composants avec le système de notes IQOA,

Relevé des désordres (gravité et étendue) suivant la méthode exprimée dans le plan de visite,

Identification des actions d’entretien courant restant à effectuer et, dans le cas d’une inspection détaillée, des besoins d’entretien spécialisé

Prise des photos relatives à l’ouvrage, ses composants et ses désordres

Réaliser des visites sur le terrain

Visiter un pont

Visiter un mur

L’utilisation des tablettes OASIS-OKAPI pour la réalisation des visites se traduit par une augmentation sensible des connaissances acquises sur les ouvrages qu’elles concernent la surveillance (relevés et suivis des désordres), le recensement, la programmation des entretiens et des réparations, le suivi des travaux.

La solution apporte de la puissance en termes de vitesse et de qualité du fait de :

La gestion automatisée des informations saisies : GPS, photos, …

La mise à disposition sur la tablette (de l’ensemble) des informations pertinentes pour la réalisation de chaque visite : recensement et éléments de l’ouvrage, désordres référents, plans, photos, …

L’intégration des plans de visite, des photos et des GPS ;

Le fonctionnement en mode terminal de la tablette à partir de laquelle les visites sont téléchargées sur le serveur via le protocole https.

Relever les désordres d’un ouvrage

Vérifier l’évolution d’un désordre

L’utilisation des tablettes OASIS-OKAPI est simple du fait des interfaces intuitives et tactiles, fiable et efficace pour la réalisation de séries de visites :

Depuis sa mise en place, le Département de l’Hérault augmente chaque année le volume des visites annuelles réalisées par le SOA et ses 12 agences (1 200 visites prévues en 2016)

Bureau Veritas Infrastructure a réalisé 1 600 visites IQOA sur le patrimoine Ponts des Bouches-du-Rhône entre 2014 et 2015.

## Suivre l’état des ouvrages

Dans le cadre de la démarche de dématérialisation, le procès-verbal de visite sera généré de façon semi-automatique par le système après le téléchargement de la visite terminée sur le serveur.

Chaque nouvelle visite est renseignée en intégrant les informations de la visite précédente, notamment les notations, les photos et les commentaires de telle sorte que la mission revenant à l’inspecteur consiste simplement à :

infirmer les informations devenues non pertinentes : notations et photos,

saisir les nouvelles informations : présence de désordres non décelés précédemment, évolution manifeste de désordres mentionnés dans les procès-verbaux antérieurs.

Suivre l’évolution de l’état d’un ouvrage

Analyser les désordres relevés

Accéder aux photos d’un désordre

Suivre l’évolution d’un désordre

Evaluer les ponts situés sur le parcours d’un convoi exceptionnel

Identifier les ouvrages préoccupants

## Identifier l’impact stratégique

Fonction des critères préalablement définis dans le paramétrage, l’indice fonctionnel ou stratégique exprime l’impact socio-économique de l’ouvrage.

Indice fonctionnel d’un ouvrage

Evaluation fonctionnelle d’une sélection d’ouvrages

Affichage d’une sélection d’ouvrages selon la valeur de leur indice socio-économique

## Entretenir son patrimoine

L’identification des actions d’entretien courant restant à effectuer et, dans le cas d’une inspection détaillée, des besoins d’entretien spécialisé est réalisée au cours de la visite sur la tablette OKAPI.

Spécifier les entretiens courants en cours de visite

Spécifier les entretiens spécialisés en cours de visite

Connaître les besoins d’entretien spécialisé sur un ouvrage

Connaître les demandes d’entretien sur un lot d’ouvrages

Programmer l’entretien spécialisé

## Programmer les actions

OASIS-WEB propose un système de planification fondé sur l’utilisation des vues « Propositions de visites » et « Propositions d’actions », et des thématiques et des tableaux interactifs qui leur sont associés.

Les indices d’état (usage et mécanique) et socio-économique (ISE) permettent de déterminer et classer les besoins d’entretien des ouvrages.

Photos d’un désordre (Fissures/Fractures) sur un ouvrage

Tableau de mise en priorité d’ouvrages avec des indices d’état

La connaissance de l’état des ouvrages et de leurs désordres permet de programmer des actions concrètes.

Programmation d’une action « Réfection d’étanchéité » sur des écluses présentant le désordre « Autres fuites »

Le système permet l’estimation du prix des actions à partir de bordereau de prix unitaires et leur classement par ordre de priorité.

Chiffrage et classement d’actions « Réfection de fondation »

## Piloter la réalisation des actions

Le contrôle du suivi de l’avancement des programmes d’action est réalisé à l’aide de tableaux synthétiques personnalisables.

Suivi des actions sur une sélection d’ouvrages avec un classement par indices (IP, IF, IG, IGG)

Contrôler l’avancement des visites

Contrôler l’évolution de l’état du patrimoine

## Restituer l’information

### Requêtes et recherches

Les premières recherches de base sont effectuées en mode plein texte : type d’ouvrage, identifiant, commune, route, etc.

Les secondes en combinant le mode plein texte [1] et les thématiques [6] : thématique « IG » sur la vue Ouvrages (pour une recherche sur les notations), thématique « Statut » sur la vue Visites (pour une recherche sur l’avancement des visites).

Pour les recherches avancées [4] qui s’appuient sur les données informatisées structurées et incluent des données historisées, plusieurs solutions sont possibles.

Utiliser les vues [5] et les thématiques [6]. Par exemple, la recherche des ouvrages dont la note a changé entre les deux dernières visites peut être effectuée en utilisant la thématique « Evolution IG » ; la recherche des ouvrages de type « bow-string » en utilisant la thématique « Structure » ; la recherche des bassins hydrauliques à entretenir en utilisant la vue « Propositions d’action » sur les bassins.

Utiliser des requêtes prédéfinies  [4] par les administrateurs fonctionnels et associées aux profils des utilisateurs et des favoris  [2].

Combiner les requêtes prédéfinies et les favoris avec les vues et les thématiques.

### Fiches ouvrages, visites

Le logiciel permet d'éditer des documents types liés aux ouvrages, aux visites en format dématérialisé ou non.

Ces documents sont paramétrés et peuvent être modifiés, complétés par l'administrateur.

Fiche signalétique configurable incluant photos, cartes et schémas sur un ouvrage

### Tableaux de bord

Des tableaux de bord de suivi des ouvrages sont consultables et éditables en temps réel dans le système.

Ouvrages suivis par date de visite et statut de visite :

Ouvrages par type de visite (annuelle / triennale ; visite simple / Inspection détaillée ; visite par SOA / AT / prestataire externe) :

Notation technique des ouvrages :

## Partager les informations

Partager les informations avec le SIG

Un mode Consultation pour donner l’accès à l’information en toute sécurité

# Architecture logicielle

## Ergonomie et utilisations

### L’utilisation d’une tablette tactile

Simple et efficace

Déroulement / ré-enroulement d’un plan de visite

Utilisation de la reconnaissance vocale pour les commentaires

### L’interface WEB interactive

Une représentation cartographique et visuelle des ouvrages, des visites, des désordres, etc.

Des zooms « photo » pour être plus proche du terrain

Affichage en mode Satellite pour une meilleure évaluation

Des tableaux d’analyse interactifs

## Prérequis techniques et architecture logicielle

Pour la mise en œuvre de la solution logicielle OASIS / OKAPI, les prérequis techniques et l’architecture logicielle sont les suivants :

Clients :

Client OASIS pour Tablette. Ce client fonctionne en mode synchrone sur une tablette sous ANDROID 5.1.1 et suivantes de type tablette durcie Samsung Galaxy Tab Active (SM-T365) 16 giga - écran de 8 pouces ou Samsung Galaxy Pro 10.1' (compatible Ethernet) avec un adaptateur Ethernet.

Client OASIS pour Navigateur. Ce client fonctionne avec le navigateur Firefox (conseillé) ou Chrome ou Internet Explorer 11 (sous réserve d’un paramétrage compatible), et accède au serveur via le protocole HTTP ou HTTPS (suppose la mise en place d’un certificat SSL sur le serveur OASIS) et les réseaux INTERNET ou INTRANET.

Client OKAPI pour Tablette. Destiné aux inspecteurs visitant les ouvrages sur le terrain, ce client fonctionne en mode asynchrone sur une Tablette sous ANDROID. Versions d'Android supportées : 4.1.1, 4.3, 4.4.2 – Type de matériel supporté : Samsung Galaxy 10.1 (Tab2, Note, Tab Pro) – Mode d'accès au serveur OASIS : HTTP ou HTTPS (pour HTTPS, la mise en place un certificat SSL sur le serveur OASIS est nécessaire) – Réseau : Wifi ou Ethernet (pour Ethernet, un matériel compatible est nécessaire + adaptateur Ethernet).

Client OASIS DeskTop. Destiné aux administrateurs, ce client fonctionne avec la machine virtuelle 7u67 ou 6u45 et accède au serveur via le réseau INTRANET. Caractéristiques techniques conseillées pour les postes clients : Windows XP ou 7, 1Go de RAM, Processeur DualCore.

Serveurs :

Serveur applicatif OASIS. Le système fonctionne avec la machine virtuelle Java JDK 6 embarqué. Caractéristiques techniques conseillées pour le serveur OASIS : 4 Go de RAM, Processeur QuadCore, Espace disque disponible pour l'application 1Go, Espace disque pour les données multimédia (photos, plans, documents, etc.) 1Go pour 500 ouvrages, Linux ou Windows Server 2003+.

SGBD. Le système fonctionne avec PostGreSQL fourni avec le système ou ORACLE (9, 10 ou 11) ou tout autre SGBD relationnel et puissant supportant JDBC.

Serveur Cartographique. Le système fonctionne avec les serveurs web cartographiques supportant le protocole WFS/WMS de la directive européenne INSPIRE.

## Interopérabilités avec le SIG

Les interfaces via les protocoles WFS/WMS font partie de l’offre en standard et ne nécessitent qu’un paramétrage.

Les interfaces via les protocoles WFS/WMS concernent à la fois la sortie et l’entrée de donnée de l’application partenaire.

En tant que client WMS/WFS, l’application gère les sources multiples sur des serveurs différents et a la capacité de gérer différents référentiels géographiques de manière concomitante par re-projection.

Des envois en nombre sont possibles via le serveur d’applications JBOSS, support de l’application.

Intégration de fonds cartographiques ainsi que de données externes (Geomap) :

Les Webservices intégrés à l’application sont le WFS et WMS dans tout référentiel conforme à la norme EPSG.

Les imports simultanées provenant de plusieurs sources WFS/WMS sont possibles et permettent la création de vues par superposition.

Diagramme d'environnement

## Authentification

Le système s’appuie sur l’API Waffle d'authentification Système Windows via le protocole Kerberos (le protocole d'authentification par défaut de Windows depuis Windows 2000) qui introduit le principe de Single Sign-On.

La gestion des droits applicatifs reste interne à l’application : La connexion SSO basée sur l’annuaire d'entreprise n’intervenant que pour l’authentification.

Les administrateurs conservent la possibilité de se connecter avec l’identifiant de leur choix via une mire de connexion.

Par ailleurs, l'application a la possibilité de gérer des utilisateurs créés directement dans l’application (utilisateurs internes) en complément de ceux référencés dans l’annuaire d'entreprise (utilisateurs externes).

## Bureautique

Les éditions de l’application peuvent être faites (au choix de l’utilisateur) soit au format Acrobat (PDF), soit au format LibreOffice (ODT).

## Gestion électronique de documents

L’application se connecte à Alfresco ou tout autre gestionnaire électronique de documents par le protocole CMIS ce qui lui permet d’alimenter automatiquement la base Documents. Les photos sont éventuellement redimensionnées avec l’application avant intégration.

L’application permet le redimensionnement et le renommage automatique : année, identifiant d'ouvrage, nom de RD, et PR de localisation.